| 附件1 | 景洪市医院小会议室音响设备配置参数 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | 数字会议专用全频音箱 | 频率响应：65Hz-20kHz±3dB 功率：300W(RMS)1200W(PEAK) 灵敏度：95dB(1W@1M) 最大声压：123dB(PEAK/1M) 单元：LF 10"(260mm) woofer 65mm(2.5in)coil ：HF 1.4"compression driver with 34mm titanium diaphragm 阻抗：8 ohm 覆盖范围：90ºH×60ºV 表面处理：水性漆 输入连接：2×NL4MP speakon 箱体材质：夹板 | 2 | 只 |
| 2 | 数字D类功率放大器 | 8Ω 立体声功率 4×150W 4Ω 立体声功率 4×300W 输入灵敏度 1V/1.4V/24dB 输入阻抗 20KΩ平衡/10KΩ非平衡 频率响应 20Hz-20kHz 转换速率 ＞12v/μs 阻尼因数 ＞300 信噪比率(dB) ＞100dB 总谐波失真 0.05% 输入插座 XLR 输出插座 两位接线柱／SPEAKON 保护功能 软启动、直流、短路、过载、失真限幅、过热、音量渐大、VHF | 1 | 台 |
| 3 | 数字调音台 | 现场扩声或固定安装的合格调音台• 现场声输入能力• 大量的输入口• 顶级话放• 可开关的幻象电源• Insert I/O | 1 | 台 |
| 4 | 数字会议专用处理器 | 输入处理部分包含增益、静音、噪声门、高切、低切、8个参量均衡、相位、延时等8个处理单元(PRO-480输入不含高切、低切和参量均衡) 输出处理部分包含分频、5个参量均衡、增益、静音、压缩/限幅器、相位、延时等7个处理单元 所有输入输出之间可以自由进行矩阵式分配 所有参量均衡的频点、增益和带宽可调，类型可选择：PEAK、H-SHELVE、L-SHELVE 所有高切、低切滤波器、分频器的类型可选择：Butterworth、Linkwitz-Riley、Bessel，余率在-6dB/Oct至- 48dB/Oct可选。频点20Hz-20kHz 连续可调 所有压缩/限幅器的阀值、比率、启动时间、恢复时间连续可调 所有噪声门的阀值、启动时间、恢复时间连续可调 所有延时模块都具有高达682ms的延时时间 任意通道之间参数设置可以自由复制 内置测试信号发生器，输出方式可选粉红噪声、白噪声及20Hz-20kHz正弦波可调，信号幅度可调 2×20字符LCD屏幕显示，定制的灯键一体设计，独特的一键到位操作方式，使用户的操作更方便、快捷 32个用户预设；整机状态和每个预设都可以单独存储和调用；具有密码保护功能 配有PC操作软件，可以通过USB或RS232端口实现远程实时控制 可以通过RS485方式实现多达256台的系统级联，并可以接受中控设备进行远程网络控制 | 1 | 只 |
| 5 | 数字高级滤波电源控制器 | 电源高级滤波过滤器 | 1 | 台 |
| 6 | 数字U段手持专用话筒 | 可调频的高保真一拖二全向手持话筒永远不会出现断频掉线的可能 | 2 | 只 |
| 7 | 数字U段会议专用话筒 | 可调频的高保真一拖四全向会议话筒永远不会出现断频掉线的可能 | 4 | 只 |
| 8 | 国标1.5mm音箱线 |  | 50 | 米 |
| 9 | 机柜 | 国标 | 1 | 副 |
| 10 | 专用音箱架 |  | 2 | 只 |
| 11 | 接插件及其他管材辅料 | 国标专用连接线 | 1 | 批 |
| 11 | 施工安装调试 |  | 1 | 项 |